Załącznik nr 2- Część 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych

na terenie gminy Gołdap

Część 2- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Armii Krajowej w Gołdapi

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw przy ul. Armii Krajowej w Gołdapi (dz. nr geod. 943/64, obręb Gołdap 2), tj.:

1) urządzenie zabawowe- zestaw zabawowy dla maluchów (zjeżdżalnia, tunel, wieże, itp.)

2) urządzenie zabawowe- huśtawka metalowa bocianie gniazdo

3) urządzenie zabawowe- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i olinowaną ścianką do wspinania

4) tablica z regulaminem placu zabaw

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnie dostatecznych określeń, zwłaszcza w zakresie wyglądu urządzeń, dlatego posługuje się przykładowymi wizualizacjami urządzenia.

Podstawowe wymagane parametry urządzenia:

1) Urządzenie zabawowe- zestaw zabawowy dla maluchów (zjeżdżalnia, tunel, wieże, itp.):

- zestaw przeznaczony dla maluchów, składający się z następujących elementów:

- trzy wieże z dachem dwuspadowym,

- ścianka z możliwością gry w kółko i krzyżyk,

- ścianka z liczydłami,

- ścianka z możliwością gry w kółko i krzyżyk,

- ścianka z tablicą do rysowania,

- śliz, ślizgawka,

- wejście schody z poręczami, barierkami dostosowane dla młodszych użytkowników (dwu lub trzystopniowe),

- wejście typu „dziupla”

- tunel

- dachy, poręcze boczne i inne elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE,

- konstrukcja wykonana z drewna bezrdzeniowego (zaimpregnowanego) o średnicy min.100 cm z montowaniem na kotwach,

- tunel wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego,

- ślizg wykonany z blachy nierdzewnej,

- wymiar min. 4,5 m x 3,0 m,

- montaż urządzenia zabawowego odbywać się winien zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.

Wizualizacja nr 1

2) Urządzenie zabawowe- huśtawka metalowa bocianie gniazdo:

- huśtawka o konstrukcji metalowej, malowana proszkowo,

- łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej,

- jedno siedziska typu bocianie gniazdo,

- wymiary min. 150 cm x 220 cm,

- montaż urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie 
z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.

Wizualizacja nr 2

3) Urządzenie zabawowe- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i olinowaną ścianką do wspinania:

- zestaw składający się z następujących elementów:

- ścianka do wspinania się wykonana z olinowania,

- śliz, ślizgawka,

- wejście typu szczeble z drabiną,

- dwustronna drabina z metalowymi szczebelkami;

- poręcze boczne i inne elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa HDPE,

- konstrukcja wykonana z drewna bezrdzeniowego (zaimpregnowanego) o średnicy min.100 cm z montowaniem na kotwach,

- ślizg wykonany z blachy, stali nierdzewnej,

- ścianka wspinaczkowa wykonana z liny polipropylenowej,

- wejście po metalowych szczebelkach na podstawę zjeżdżalni,

- wymiar min. 3,5 m x 2,0 m,

- montaż urządzenia zabawowego odbywać się winien zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.

Wizualizacja nr 3

4) Regulamin placu zabaw:

- słupek ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,

- tablica z blachy ocynkowanej z nadrukiem, laminatem odpornym na działanie warunków atmosferycznych,

- wymiar tablicy z nadrukiem min. 60x30 cm,

- treść nadruku ustalona z Zamawiającym,

- montaż urządzenia zabawowego odbywać się winien zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta, z takim zastrzeżeniem, że fundamenty muszą być stabilne i bezpieczne oraz posadowione zgodnie z obowiązującą normą ze wskazaniem, że fundament betonowy należy zasypać ziemią.