Projekt pt.: „Publiczny internet w Gminie Gołdap”

Dofinansowywany w ramach

Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działania nr 1.1 – „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gołdap, dn. 14.10.2021 r.

Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Gołdap, reprezentowana przez 
Burmistrza Gołdapi – Tomasza Rafała Luto
z siedzibą w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14, 19 – 500 Gołdap,
NIP 847-158-70-61, REGON 790671231
tel. 87 615-60-00, fax 87 615-08-00 
e-mail: pom@goldap.pl
adres strony internetowej: http://bip.goldap.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania w przedmiocie

budowy publicznych punktów dostępu do internetu (hotspotów) w Gminie Gołdap realizowanego 
w ramach projektu pt.: „Publiczny internet w Gminie Gołdap”

celem projektu jest uruchomienie oraz zapewnienie stabilnego funkcjonowania punktów dostępowych 
w technologii Wi-Fi na terenie Gminy, pozwalające na wyeliminowanie różnic w możliwości dostępu 
do publicznego, szybkiego internetu wśród mieszkańców, turystów i wszystkich odwiedzających Gminę.

- INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w oparciu o zasadę konkurencyjności na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” 
z dnia 21.12.2020 r.

Informacje związane z przedmiotowym postępowaniem udostępnione będą w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej zamawiającego http://bip.goldap.pl

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Lokalizacje publicznych punktów dostępu do Internetu

Publiczna sieć dostępu do internetu obejmuje punkty zlokalizowane w miejscach publicznych, ogólnodostępnych. Gmina zapewni dostęp do wskazanych lokalizacji i umożliwi instalację urządzeń radiowych. Lokalizacje punktów dostępowych dzielą się na zewnętrzne (8 punktów) i wewnętrzne (3 punkty).

Zewnętrzne punkty dostępowe:

- Plac Zwycięstwa 14 w Gołdapi,

- rondo Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Gołdapi,

- skrzyżowanie ulic Plac Zwycięstwa / Armii Krajowej / Królewiecka w Gołdapi,

- skrzyżowanie ulic Plac Zwycięstwa / Matejki / Wolności w Gołdapi,

- park miejski na budynku restauracji zlokalizowanej przy Placu Zwycięstwa 22 w Gołdapi,

- skrzyżowanie ulic Paderewskiego / Szkolna w Gołdapi,

- Gołdapskie Tężnie Solankowe (2 punkty),

Wewnętrzne punkty dostępowe:

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14 (3 punkty),

Powyższe zestawienie przedstawia obowiązkową do realizacji listę punktów dostępowych w ramach projektu.

Dokładne miejsca instalacji wszystkich punktów dostępowych w poszczególnych lokalizacjach należy uzgodnić 
z przedstawicielem Gminy na etapie realizacyjnym. Wszystkie lokalizacje posiadają dostęp do zasilania 
w energię elektryczną, przy czym doprowadzenie zasilania do urządzeń nadawczo-odbiorczych leży po stronie Wykonawcy. Sposób instalacji urządzeń oraz przewodów zasilających w energię i sieciowych musi zostać uzgodniony z przedstawicielem Gminy.

- Zadania Wykonawcy

Wykonawca sieci publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Gołdap zobowiązany będzie 
do budowy i skonfigurowania sieci dostępowej w sposób zgodny ze wskazanymi w poniższych zapisach wymogami. Wybudowana i skonfigurowana sieć winna spełniać wszystkie określone poniżej wymagania, 
a Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jej prawidłowe funkcjonowanie.

Zakres zadań Wykonawcy obejmuje w szczególności:

- zaprojektowanie przewodowego (światłowodowego) systemu łączności, zapewniającego dostęp do internetu punktom zewnętrznym wymienionym w I.1 (pkt od 1) do 6)) wykorzystując istniejącą instalację teletechniczną będącą własnością Zamawiającego;

- zaprojektowanie mikrofalowego, bezprzewodowego systemu łączności, zapewniającego dostęp do internetu punktom zewnętrznym wymienionym w I.1 (pkt. 7));

- zaprojektowanie przewodowego systemu łączności zapewniającego dostęp do internetu punktom wewnętrznym;

- zaprojektowanie bezprzewodowego systemu telekomunikacyjnego wifi, tak aby udostępnione rozwiązanie spełniało wymagania Zamawiającego;

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń do instalacji i uruchomienia punktów dostępowych;

- instalację, skonfigurowanie i uruchomienie urządzeń sieci dostępowej;

- bieżącą naprawę lub wymianę niesprawnych składowych systemu, w tym urządzeń telekomunikacyjnych, anten, elementów zasilających etc.;

- wdrożenie strony startowej (portalu autoryzacji) wyświetlanej na klienckich urządzeniach dostępowych;

- instalację i skonfigurowanie systemu zarządzania siecią wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia;

- organizację szkolenia personelu z użytkowania systemu zarządzania siecią.

- Wymogi odnośnie sieci publicznych punktów dostępu do internetu

Zamawiający wymaga aby internet był dostępny na obszarze zasięgu hotspotów przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, a system publicznych punktów dostępu do internetu posiadał następujące cechy funkcjonalne:

- możliwość zarządzania pasmem radiowym pod kątem zagwarantowania: równego dostępu przez zainteresowanych, pełnego współkorzystania z zasobów, proporcjonalności przydzielanych zasobów, niedyskryminowania technologicznego;

- dostępne mechanizmy konfiguracji i nakładania polityk ograniczeń w dostępie do internetu 
dla użytkowników końcowych;

- posiadać zaawansowane rozwiązania w zakresie ochrony zasobów sieciowych, zabezpieczeń przed atakami informatycznymi na infrastrukturę sieci;

- umożliwiać bieżące monitorowanie pozwalające na wykrywanie błędów i nieprawidłowości w konfiguracji urządzeń oraz logowanie informacji o obciążeniu każdego punktu dostępowego.

Publiczne punkty dostępu do internetu muszą wykorzystywać szybkie łącza szerokopasmowe umożliwiające użytkownikom korzystanie z internetu wysokiej jakości, który:

- gwarantuje szybkość przesyłu danych do każdego użytkownika końcowego minimum 30 Mb/s 
dla pobierania (download) i minimum 10 Mb/s dla wysyłania (upload);

- jest świadczony bezpłatnie i na niedyskryminujących warunkach, jest łatwo dostępny, zabezpieczony 
i wykorzystuje najnowsze i najlepsze dostępne urządzenia zdolne do zapewnienia użytkownikom łączności o dużej przepustowości;

- umożliwia dostęp do innowacyjnych usług cyfrowych, na przykład usług świadczonych 
za pośrednictwem infrastruktury usług cyfrowych.

Punkty dostępu muszą rozgłaszać wyłącznie identyfikator SSID „Publiczny internet dla każdego”, a sieć dostępowa musi być siecią otwartą w takim sensie, że nie będzie wymagać żadnych informacji uwierzytelniających (takich jak stosowanie hasła).

Po tym, jak użytkownik połączy się z siecią z identyfikatorem SSID „Publiczny internet dla każdego” 
ma wyświetlać się w pierwszej kolejności portal autoryzacji https przed autoryzacją połączenia użytkownika 
z internetem. Nazwa domeny powiązana z portalem autoryzacji https musi mieć zwyczajowy zapis (nie IDN) 
i składać się ze znaków od a do z, cyfr od 0 do 9, łącznika (-). Portal autoryzacji musi zawierać informacje 
o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, stosownie do zapisów Podręcznika w zakresie informacji i promocji dla POPC.

Portal autoryzacji zawiera zastrzeżenie prawne, w którym wyraźnie informuje się użytkowników o tym, 
że „Publiczny internet dla każdego” jest publiczną siecią otwartą.

Zastrzeżenie powinno również zawierać zalecenia dotyczące środków ostrożności, które są zwykle przekazywane w przypadku dostępu do internetu za pośrednictwem takich sieci.

Portal autoryzacji ustala okres automatycznego rozpoznawania uprzednio połączonych użytkowników, tak aby portal ten nie był ponownie wyświetlany przy ponownym połączeniu. Powyższy okres ma być automatycznie resetowany codziennie o godzinie 00:00 lub przynajmniej ustawiony na maksymalnie 12 godzin.

Połączenie z internetem poprzez sieć o identyfikatorze SSID „Publiczny internet dla każdego” nie wymaga rejestracji ani uwierzytelniania w portalu autoryzacji i ma być realizowane za pomocą przycisku „kliknij, 
aby połączyć” w portalu autoryzacji.

Konfiguracja sieci oraz system zarządzania nią ma umożliwiać Gminie rejestrację, uwierzytelnianie, autoryzację 
i zliczanie użytkowników zgodnie z prawem UE i prawem krajowym.

Wybudowana publiczna sieć dostępu do internetu ma zapewniać użytkownikom końcowym bezpłatny dostęp 
do sieci „Publiczny internet dla każdego”, tj. bez odnośnego wynagrodzenia w postaci bezpośrednich płatności czy też innego rodzaju świadczeń, a w szczególności bez konieczności oglądania reklam handlowych 
lub udostępniania danych osobowych w celach komercyjnych.

Ponadto dostęp użytkowników końcowych za pośrednictwem operatorów sieci łączności elektronicznej musi być również świadczony w sposób niedyskryminujący, tj. bez uszczerbku dla ograniczeń wymaganych na mocy prawa UE lub prawa krajowego zgodnego z prawem UE, z zastrzeżeniem obowiązku zapewnienia sprawnego funkcjonowania sieci, w szczególności konieczności zapewnienia sprawiedliwej alokacji zdolności przepustowej między użytkownikami w okresach szczytowych.

Przetwarzanie danych do celów statystycznych i analitycznych będzie możliwe na potrzeby promowania, monitorowania lub poprawy działania sieci. W tym celu przechowywane lub przetwarzane dane osobowe należy zanonimizować zgodnie z odpowiednimi zapisami polityki prywatności właściwej dla danej usług.

- Systemowe rozwiązanie technologiczne

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia poprzez wybudowanie bezprzewodowej sieci działającej w paśmie 2,4GHz i 5GHz, na częstotliwościach radiowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu 
z dnia 3 lipca 2007 w sprawie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych tzw. MRC, Multi-Ratio Combining) niewymagających pozwoleń radiowych.

Sieć publicznych punktów dostępu do internetu musi spełniać następujące założenia technologiczne:

- zapewniać bezprzewodowy dostęp zgodnie ze standardami 2.4 GHz oraz 5 GHz 802.11ac (tzw. Dual Band);

- uwzględniać wymagania klientów środowiska dla sieci wysokiej gęstości High Density Network;

- pracować w architekturze gwarantującej centralne zarządzanie infrastrukturą bezprzewodową;

- zapewniać bezpieczną transmisję radiową zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami (IEEE 802.11w, WPA2, IEEE 802.1x, AES-CCMP);

- zapewniać równoczesną obsługę zróżnicowanych zasad dostępu do medium bezprzewodowego;

- być wyposażony w mechanizmy przeciwdziałające zakłóceniom radiowym oraz przeciwdziałające zakłóceniom wywoływanym przez inne urządzenia WLAN (zaawansowane funkcje WIPS);

- zapewniać wysoką niezawodność i ciągłość działania sieci, muszą zostać zaimplementowane mechanizmy wysokiej dostępności.

- Sieć dostępowa – specyfikacja urządzeń

Wszystkie dostarczane w ramach realizacji zadania urządzenia muszą:

- posiadać certyfikaty zgodności CE;

- być fabrycznie nowe.

Minimalne wymagania techniczne dla urządzenia – przełącznik sieciowy:

- wbudowane sześć interfejsów PoE 10/100/1000;

- wbudowane dwa porty Ethernet 10/100/1000 BaseT lub SFP;

- urządzenie przystosowane do instalacji wewnętrznej w szafie rackowej;

- praca w zakresie temperatur od -20 do 50 0C.

Minimalne wymagania techniczne dla punktu dostępowego:

- jednoczesna praca w częstotliwościach 2.4 GHz oraz 5 GHz;

- zgodność ze standardem IEEE 802.11ac Wave I;

- obsługa IEEE 802.1x, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v;

- obsługa minimum 4 SSID;

- obsługa jednocześnie minimum 50 użytkowników bez pogorszenia funkcjonowania;

- posiadanie co najmniej 2x2 nadajników i odbiorników (system wieloantenowy MIMO);

- wbudowana antena dookólna lub sektorowa o wzmocnieniu min. 5dBi;

- maksymalna moc nadawania: do 25dBm (użytkowanie zgodnie z dozwolonymi normami);

- wbudowany port Ethernet 10/100/1000Mbps;

- filtr LTE (38,40);

- tryby pracy: autonomiczny, serwer Cloud, serwer lokalny;

- sieciowy tryb pracy: bridge oraz NAT;

- możliwość rozpoznawania utraty dostępu do internetu i automatycznego wyłączenia radia w przypadku braku możliwości świadczenia usługi dostępu;

- obsługa tryb fast roaming;

- możliwość kontroli jakości sygnału odbieranego od podłączonych klientów i eliminacji klientów 
ze słabym sygnałem (niski stosunek sygnał/szum);

- możliwość zarządzania modułem poprzez: kontroler/telnet/ssh/http/https z możliwością blokowania każdej z opcji;

- obsługa SNMP v2c oraz 3;

- możliwość definicji grupy kanałów roboczych (definicja listy z której urządzenie wybiera sobie najlepszy kanał);

- obsługa mechanizmu airtime fairness gwarantującego równomierny podział przydzielenia medium użytkownikom końcowym;

- możliwość ograniczenia pasma dla klienta w obu kierunkach;

- możliwość ograniczenia pasma dla danego SSID;

- zgodność z programem Hotspot 2.0 (program certyfikacji Passpoint organizacji Wi-Fi Alliance);

- klasa szczelności minimum IP67;

- praca w zakresie temperatur od -30C do +60C;

- możliwość montażu do powierzchni pionowych lub masztów/słupów;

- waga do 2 kilogramów;

- pobór mocy (zasilania) nie więcej niż 15W;

- cykl wsparcia powyżej 5 lat;

- średni czas pomiędzy awariami (MTBF) wynoszący co najmniej 5 lat;

- do wszystkich oferowanych urządzeń oferent jest zobowiązany przesłać karty katalogowe produktów;

- minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji, wynosi 5 lata.

- System zarządzania siecią

Wykonawca musi w ramach realizacji zadania przygotować oraz zagwarantować istnienie specjalnego 
i scentralizowanego pojedynczego punktu zarządzania (systemu zarządzania siecią) dla wszystkich punktów dostępu w ramach wybudowanej sieci publicznych punktów dostępu do internetu w gminie Gołdap. System może działać w chmurze lub na środowisku wirtualnym VM VMWare vSphere ESXi i Oracle VirtualBOX. System musi być w 100 % darmowy i nie może wymagać jakichkolwiek dopłat po zakończeniu okresu trwałości projektu.

Wykonawca realizując zamówienie zobowiązany jest do wdrożenia rozwiązań pozwalających na ochronę zasobów sieci przed atakami informatycznymi i elektronicznymi w zakresie:

- ograniczania i blokowania dostępu do stron WWW udostępniających zabronione treści np. pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, promujące narkotyki, terroryzm oraz aplikacji mogących służyć do nielegalnego pobierania treści chronionych prawami autorskimi z sieci P2P, itp.;

- blokowania stron WWW zawierających szkodliwe oprogramowanie i niebezpieczne treści w celu ochrony przed atakami typu phishing/pharming, malware, trojan, botnet, key logger i inne,

- wprowadzenia mechanizmów ograniczających możliwość obchodzenia blokad przez użytkowników 
np. poprzez korzystanie z serwerów anonimizujących,

- aktualizacji baz kategorii blokowanych zasobów w celu reakcji na nowe rodzaje zagrożeń.

System zarządzania siecią ma również udostępniać administratorom sieci wydajną i skalowalną platformę umożliwiającą specjalizowane zarządzanie zainstalowanymi urządzeniami sieciowymi. System zarządzania ma zapewniać kontrolę nad wszystkimi zasobami punktów dostępowych na każdym etapie realizacji i eksploatacji sieci. Ma pozwalać na zdalne konfigurowanie, monitorowanie, rozwiązywanie problemów oraz raportowanie dla poszczególnych urządzeń dostępowych na podstawie ich numeru seryjnego.

System zarządzania siecią musi również posiadać funkcjonalność serwera RADIUS umożliwiającą gromadzenie danych o logowaniach użytkowników sieci w podziale na poszczególne punkty dostępowe, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących czasu logowania i długości sesji. Identyfikacja użytkowników sieci winna być dokonywana po adresie karty MAC urządzenia, za pomocą którego użytkownik końcowy został podłączony do sieci.

Zrealizowana sieć publicznych punktów dostępu do internetu w Gminie Gołdap musi spełniać wszystkie wymogi opisane w dokumencie „Wymagania dla WiFi”, stanowiącym element dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

  - Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

  - 32412110-8 Sieci internetowe

  - 72400000-4 Usługi internetowe

  - 72000000-8 Usługi informatyczne: konsultacje, opracowanie oprogramowani, internetowe i wsparcia

- ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

- ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, a dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie prawnym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

- zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, 
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali co najmniej trzy usługi dotyczące dostawy, instalacji i konfiguracji hotspotów wraz z system zarządzania i portalem autentykacji o wartości minimum 55 000 zł brutto każdy;

Ocena ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, w szczególności:

- wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, że te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego te usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca 
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - przedstawione w załączniku nr 3 (potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie oznaczonym 4)),

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń o których mowa powyżej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia 
lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena ( C ) | 60 % | 60 pkt |
| 2 | Liczba certyfikatów producenta oferowanego sprzętu wystawionych na pracownika firmy (LCR) | 40 % | 40 pkt |

- Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 60 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru
(cena najniższa brutto : cena badanej oferty brutto) x 60 pkt

- W przypadku kryterium "Liczba certyfikatów producenta oferowanego sprzętu wystawionych na pracownika firmy" LCR oferent zobowiązany jest do przedstawienia imiennych certyfikatów producenta oferowanego sprzętu i oprogramowania użytego do realizacji przedmiotu zamówienia wystawionych 
na osobę, która będzie docelowo wskazana jako wykonawca przedmiotu zamówienia. Proszę załączyć certyfikaty potwierdzone za zgodność z oryginałem. Dodatkowo prosimy o wystawienie oświadczenia, 
że osoby widniejące na certyfikatach będą wykonawcą przedmiotu zamówienia w okresie nie krótszym niż trwałość projektu.

Punktacja:

Do 2 certyfikatów – 10 pkt.

Do 4 certyfikatów – 20 pkt.

Do 6 certyfikatów – 30 pkt.

7 i więcej certyfikatów – 40 pkt.

Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Oceny punktowe uzyskane w wyżej wymienionych kryteriach sumuje się, a uzyskana łączna liczba punktów stanowić będzie całkowitą ocenę punktową oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w przyjętych wyżej kryteriach oceny ofert.

Punkty zostaną obliczone wg poniższego wzoru:

LP = C + LCR

gdzie:

LP – oznacza całkowitą liczbę punktów przyznanych ofercie,

C – oznacza liczbę punktów przyznawanych w kryterium „Cena” (max 60 pkt),

LCR – oznacza liczbę punktów przyznanych w kryterium „Liczba certyfikatów producenta oferowanego sprzętu wystawionych na pracownika firmy” (max 40 pkt),

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

- INFORMACJE O PODSTAWACH WYKLUCZENIA

- Zamawiający informuje, że z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są 
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Weryfikacja, powyższego zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 4 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT) naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Wynagrodzenie ryczałtowe - cena brutto podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane 
z dostawa urządzeń i ich montażem, pracami przygotowawczymi, porządkowymi, zabezpieczającymi, zagospodarowaniem placu robót, inwentaryzacją powykonawczą, zagospodarowaniem odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i innymi opłatami związanymi z realizacją prac związanych 
z przedmiotem zamówienia.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wyrażoną cyfrowo, a słownie jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2021 r.
z. 685 ze zm.), w celu zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający doliczy do przedstawionej
w tej ofercie ceny, kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

- Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformowania Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Zamawiający informuje o ryczałtowym charakterze wynagrodzenia.

- TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

- FORMA, SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

- Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku składania ofert w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert, zgodnie z wyborem Wykonawcy w następujący sposób:

- e-mailowo na adres: pom@goldap.pl – w tytule wiadomości zamawiający zaleca użycie oznaczenia 
o treści: „Oferta – publiczny internet w Gminie Gołdap”, Zamawiający dopuszcza złożenie drogą 
e-mailową skanu podpisanej oferty, przy czym zalecanym formatem jest .pdf;

2) w zamkniętej kopercie, na adres:

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

kopertę należy oznaczyć „Oferta – publiczny internet w Gminie Gołdap”

- poprzez portal Bazy Konkurencyjności – instrukcja złożenia oferty dostępna jest na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Pomoc”, która znajduje się 
w stopce tej strony, przy czym wymaga wcześniejszej rejestracji

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/10-rejestracja

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i nie będą podlegały zwrotowi.

- Oferty należy złożyć do 22.10.2021 r. do godz. 10:00

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych „ZMIANY”.

  - Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert (wg takich samych zasad jak przy wprowadzaniu zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

  - W przypadku złożenie oferty  przez platformę Baza Konkurencyjności instrukcja do wycofania lub zmiany oferty dostępna jest pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/52-wycofanie-i-edycja-oferty

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień.

- Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć:

- Ofertę, zalecaną treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

  - Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – zalecaną treść oświadczeń stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

- W przypadku, wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia 
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, składa każdy z wykonawców wspólnie się niego ubiegających;

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór, stanowi załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wzór stanowi załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

- Wykaz usług

- SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE

Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz powinna spełniać dodatkowe wymagania:

- wszyscy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich łącznie w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania 
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,

- pełnomocnictwo musi być podpisane w sposób zgodny z zasadami reprezentacji wynikającymi z przepisów prawa, aktów wewnętrznych przedsiębiorców lub udzielonego pełnomocnictwa,

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani będą przez podpisaniem umowy o udzielenie niniejszego zamówienia, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi 22.10.2021 r. o godz.: 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim 
w Gołdapi z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 14

- WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY

Istotne dla stron postanowienia umowy, zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszego zapytania ofertowego

- OGŁOSZENIE WYNIKÓW

- 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 
o podane kryterium ceny.

- 2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, jednocześnie zamieszczając niniejsze zawiadomienie na stronie internetowej: Bazy konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, a także na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.goldap.pl

- XVII. UNIEWAŻENIENIE POSTĘPOWANIA

- Zamawiający unieważni niniejsze postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- b) w wyniku dogrywki zostały złożone oferty dodatkowe, o takim samym bilansie ceny lub kosztu

- c) oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ

- W realizacji niniejszego zamówienia dopuszcza się rozliczenia pieniężna w PLN.

- INFORMACJE DODATKOWE

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gołdap reprezentowana przez Burmistrza 
z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, adres e-mail: pom@goldap.pl, tel. 87 615-60-00;

- Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@goldap.pl.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w celu ewentualnego zawarcia umowy na wykonania zadania będącego celem niniejszego postępowania.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020” z dnia 21.12.2020 r. (dalej zwanych „Wytyczne”), ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (w przypadku zawarcia umowy na wykonania zadania).

- Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie Wytycznych oraz wydanych do ich podstawie innych przepisów.

- Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem prowadzonych w trybie zapytania ofertowego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie to jest jawne. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z niniejszym postępowaniem mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie               z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa powyżej.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu 
do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym 
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku 
z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

ZAŁĄCZNIKI

- Formularz oferty

- Projektowane postanowienia umowy

- Wykaz usług

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

- Wymagania dla WiFi

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

- Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby