Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont infrastruktury sportowej w sołectwie Botkuny

w ramach środków finansowych „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2023 roku

oraz  w ramach funduszu sołeckiego

Przedmiotem umowy jest remont infrastruktury sportowej tj. remont boiska do koszykówki                            z przeznaczeniem dla sołectwa Gminy Gołdap, tj. sołectwa Botkuny.

Szczegółowe lokalizacja została przedstawiona w załączniku nr 3 do niniejszego przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm;

- wywiezienie ziemi urodzajnej z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu  i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km;

- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;

- podbudowa z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu  20 cm;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej;

- ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze złożeniem urobku na odkład;

- wykonanie stóp fundamentowych betonowych o objętości do 1m3 z zastosowaniem pompy do betonu;

- osadzenie tulei do słupka stojaka metalowego do koszykówki;

- ustawienie w gotowych otworach stojaka metalowego do koszykówki wraz  z dostawą kompletnego zestawu – konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem i tablicą wykonaną ze wzmocnionego laminatu epoksydowego i obręczą uchylną oraz siatką do obręczy polipropylenową.

- Podstawowe wymagane parametry techniczne boiska:

- okres gwarancji: min. 24 miesiące;

- wymiary boiska : szerokość 9m x długość 12m;

- kosz do koszykówki powinien być umiejscowiony na wysokości 3,05m od parkietu, obręcz uchylna;

- tablica powinna mieć wysokość 1,05m i szerokość 1,80 m wykonana ze wzmocnionego laminatu epoksydowego;

- konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem;

- oznakowanie boiska wg zamieszczonego przykładowego wzoru:

Rysunek podglądowy wrysowanych linii boiska do koszykówki

Wszystkie materiały powinny spełniać niezbędne normy, być dopuszczone do użytkowania oraz posiadać karty techniczne i gwarancyjne. Wykonawca dołączy do oferty deklaracje zgodności UE (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, itp.) i deklaracje właściwości użytkowych produktów oferowanych do wykonywania zamówienia. Dokumentacja musi mieć tłumaczenie wykonane w języku polskim.

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnie stosowane
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682).

- Odbiór przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy składa pisemny wniosek (forma tradycyjna lub e-mail) o dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę należytego wykonania przedmiotu umowy (charakterystyki wyrobów poszczególnych elementów, karty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty oraz karty gwarancyjne).

- Jeżeli Zamawiający uzna, że prace zostały zakończone, wyznaczy w porozumieniu                                   z Wykonawcą termin przeprowadzenia czynności odbiorowych nie dłuższy niż 7 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Podstawą przyjęcia wykonania przedmiotu umowy będzie podpisany przez strony umowy lub ich przedstawicieli protokół odbioru wykonania boiska do koszykówki.

- Za datę zakończenia realizacji umowy, przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru przez powołaną komisję.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego prac zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru końcowego w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad. W przypadku braku usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający zachowuje prawo do naliczania zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w umowie,

- nienadające się do usunięcia, tj. wady uniemożliwiające użytkowanie inwestycji zgodnie                z jej przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru końcowego w takich sytuacjach będzie termin wykonania przedmiotu umowy po raz drugi określony w protokole. W przypadku braku wykonania robót w wyznaczonym terminie, Zamawiający zachowuje prawo do naliczania zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w umowie.

- Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac i robót:

1. Wykonawca prac odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz poprawność realizacji robót.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia lub mające związek z nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. W związku z tym, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji robót oraz w jej następstwie.

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia odpadów bądź ich przekazanie do zagospodarowania uprawnionym do tego podmiotom.

4. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ład i porządek na terenie prowadzonych robót, a po ich zakończeniu pozostawienie całego terenu prac czystego i nadającego się do użytkowania.

5.Obowiązkiem Wykonawcy jest natychmiastowe wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania usługi.

6. Roboty i prace w ramach realizacji niniejszego zamówienia, muszą być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób korzystających z terenów ogólnodostępnych. Prace powinny być wykonywane tak, aby zapewniona była możliwość bezpiecznego poruszania się.